甘肃鑫辉建设监理有限公司

总监∕总监代表巡查记录表

工程名称：鸿运佳苑施工项目部                              共五页第一页     编号：

| 巡查时间：2021年9月30日 |  | 部位工序（子单位） |  | 主体结构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质 量 情 况 | □符合要求 □基本符合要求 □不符合要求 巡查意见： 1、混凝土板面施工缝交接处有木方存在。 2、1号楼12层柱剪力墙钢筋锈蚀严重，要求做除锈方案。 3、分包单位资质未做进场报验。 |  |  |  |
| 安 全 情 况 | □未发现安全隐患 □存在安全隐患 巡查意见： - 楼层周边、楼梯、电梯洞口、未做防护存在严重安全隐患。 - 防护外架搭设不符合规范要求。 - 楼层材料堆放混乱，集中荷载过大。 - 施工现场人员配备不齐全。 - 外架高出作业面1.5米未做防护网，且上面还有施工人员。 - 施工现场卸料平台、吊篮未报验安全专项施工方案。 |  |  |  |
| 资 料 情 况 | □规范、完善 □基本规范、完善 □不符合要求 巡查意见： 1、幕墙材料未做进场报验。 |  |  |  |
| 巡查意见： 要求：施工单位在七个工作日整改上述内容。并附整改图片报我监理公司。 |  |  | 总监∕总监代表（签字）： 2021年9月30日 |  |